B1.    Forgattyúszög- jeladó (CKP)  árnyékolt vezeték      Testelés.

B2.    Motor hőmérséklet érzékelő (ECT)   Kipufogógáz-visszavezető (EGR) szelep állásérzékelője.       Fojtószelep-állás   (TP) érzékelő

B3.    Motor hőmérséklet érzékelő (ECT)

B4.    Nincs bekötve

B5.    Légkondicionáló berendezés  (AC)

B6.    Nincs bekötve

B7.    Nincs bekötve

B8.    Gyújtás kapcsoló   (AT)

B9.    Diagnosztikai csatlakozó  (DLC)

B10.  Motorhiba jelző lámpa (MIL)

B11.  Nincs bekötve

B12.  Műszerfal

B13.  Fordulatszámmérő

B14.  Forgattyúszög – jeladó  (CKP)

B15.  Nincs bekötve

B16.  Alapjárati levegőszabályozó szelep  (IAC)

A1.   Alapjárati levegőszabályozó szelep  (IAC)

A2.   Alapjárati levegőszabályozó szelep  (IAC)

A3.   Alapjárati levegőszabályozó szelep  (IAC)

A4.   Alapjárati levegőszabályozó szelep  (IAC)

A5.   Nincs bekötve

A6.   Akkumulátor

A7.   Szívótéri abszolút nyomás érzékelő   (MAP)

A8.   Légkondicionáló berendezés  (AC)

A9.   Hajtómű vezérlő készülék  (TCM)

A10. Nincs bekötve

A11. Nincs bekötve

A12. Üzemanyag szivattyú  reléje

A13. Aktív szénszűrő mágnes szelepe (EVAP)

A14. Nincs bekötve

A15.  Légkondicionáló berendezés  (AC)

A16.  Forgattyúszög- jeladó (CKP)

D1.    Kipufogógáz visszavezetés mágnes szelepe  (AGR)

D2.    Kipufogógáz visszavezető szelep állásérzékelője  (AGR)

D3.    Gyújtáskapcsoló

D4.    Nincs bekötve

D5.    Fojtószelep-állás   (TP) érzékelő

D6.    Nincs bekötve

D7.    Nincs bekötve

D8.    Kipufogógáz visszavezető szelep állásérzékelője  (AGR) Szívótéri abszolút nyomás          érzékelő   (MAP)  Fojtószelep-állás   (TP) érzékelő

D9.    Lambdaszonda (O2S)

D10.  Jármű sebességérzékelő  (VSS)

D11.   Diagnosztikai csatlakozó  (DLC)

D12.  Nincs bekötve

D13.  Nincs bekötve

D14.   Gyújtókészülék

D15.   Kopogás érzékelő (KS)  árnyékolt vezeték  Szívótéri abszolút nyomás          érzékelő   (MAP)

D16.   Testelés

C1.    Nincs bekötve

C2.    Nincs bekötve

C3.    Nincs bekötve

C4.    Befecskendező szelep

C5.    Nincs bekötve

C6.    Nincs bekötve

C7.    Motorvezérlő készülék  (ECM)  C8-kapocs

C8.    Motorvezérlő készülék  (ECM)  C7.kapocs

C9.    Testelés

C10.  Hajtómű vezérlő készülék  (TCM)

C11.  Kopogás érzékelő (KS)

C12.  Nincs bekötve

C13.  Nincs bekötve

C14.  Gyújtókészülék

C15.  Nincs bekötve

C16.  Gyújtáskapcsoló