1—Akkumulátor

2—Kopogásérzékelő (KS) ha van

3—Járműsebesség érzékelő (VSS)

4—Audio-egység --- sebesség szabályozóegység----fedélzeti számitógép

5—Indításgátló vezérlőkészüléke

6—Légkondicionáló berendezés (AC) ha van

7—Hengerfej hőmérséklet érzékelő  (CHT)

8—Üzemanyag - szivattyú reléje

9—Légtömegmérő  (MAF) –ha van

10-- Légkondicionáló berendezés (AC) ha van

11—Aktívszénszűrő (EVAP) mágnesszelepe típus 1 ha van

12—Befecskendezőszelep 1

13—Motor-hűtőfolyadék  ventilátor motor relé (1)

14--  Befecskendezőszelep 4

15—Befecskendezőszelep 2

16—Testelés

17—Diagnosztikai csatlakozó (DLC)

18-- Diagnosztikai csatlakozó (DLC)

19-- Diagnosztikai csatlakozó (DLC)

20—Testelés

21—Alapjárati levegőszabályozó (IAC) szelep

22—Aktívszénszűrő (EVAP) mágnes szelepe típus 2 –ha van

23-- Kopogásérzékelő (KS) ha van

24—Vezérműtengely – szögállás (CMP) jeladó

25—Beszívott levegő hőmérséklet – érzékelő (IAT)

26—Szívótéri abszolult nyomás (MAP) érzékelő --- Fojtószelep állás (TP)

27—Nincs bekötve

28—Szervo kormány –Nyomás (PSP) kapcsoló

29—Nincs bekötve

30-- Vezérműtengely – szögállás (CMP) jeladó

31—Motor – hűtőfolyadék ventilátormotor relé 2 (AC)

32—Indítómotor reléje

33—Fűtött lamdaszonda  (HO2S) 1

34—Befecskendezőszelep 3

35—Nincs bekötve

36-- Nincs bekötve

37—Motorvezérlő relé

38— Indításgátló vezérlőkészüléke

39—Indításgátló LED lámpa

40—Testelés

41—Generátor

42-- Nincs bekötve

43—Tengelykapcsoló pedál állás kapcsoló

44-- Fűtött lamdaszonda  (HO2S) 1

45—Generátor

46-- Tengelykapcsoló pedál állás kapcsoló   Hengerfej hőmérséklet érzékelő  (CHT)  Fűtött lamdaszonda  (HO2S) 1 Fűtött lamdaszonda  (HO2S) 2  Beszívott levegő hőmérséklet – érzékelő (IAT) Szívótéri abszolult nyomás (MAP) érzékelő --- Fojtószelep állás (TP)

47--  Fojtószelep állás (TP)

48--   Fűtött lamdaszonda  (HO2S) 2

49--   Szívótéri abszolult nyomás (MAP) érzékelő

50—Légtömegmérő  (MAF)

51-- Fűtött lamdaszonda  (HO2S) 2

52— Gyújtás kiegészítő áramkör reléje

53—Üzemanyag szivattyú reléje

54—AC  kompresszor tengely kapcsoló relé

55—Forgattyúszög jeladó (CKP)

56-- Forgattyúszög jeladó (CKP)

57—Motorvezérlő relé

58—Gyújtó tekercs

59-- Gyújtó tekercs

60--Testelés